涂鸦 DP 功能点定义（前端版）

1. 文档目标

本文档基于 涂鸦DP点制定.docx 整理，面向前端开发人员，重点说明：

每个 DP 的业务含义

页面应如何展示

控件类型建议

枚举值和取值范围

raw 类型数据的前端入参/出参结构

当前文档中尚未明确、需要后续确认的点

说明：

rw：可下发，也会回传状态

ro：只读，只用于展示

Enum 默认按文档顺序从 0 开始编码

Bool：false=关，true=开

2. 页面功能总览

建议前端按以下页面或模块组织：

页面一

页面二

空调页

新风页

地暖页

按键配置页

基础设置页

高级设置页

UI示例

页面一、二

操作逻辑：

点击文字即可编辑文字

长按按钮选择关联场景或者设备

默认按键1-4是控制继电器1-4

进入设置点击左上角齿轮，下边是设置页面参考

3. 标准 DP 定义

3.1 场景类

| DP | 标识符 | 名称 | 类型 | 权限 | 前端建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | scene_1 | 场景1 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 2 | scene_2 | 场景2 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 3 | scene_3 | 场景3 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 4 | scene_4 | 场景4 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 5 | scene_5 | 场景5 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 6 | scene_6 | 场景6 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 7 | scene_7 | 场景7 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |
| 8 | scene_8 | 场景8 | Enum | rw | 作为场景按钮或场景卡片 |

补充说明：

Enum默认为0就可以

3.2 开关类

| DP | 标识符 | 名称 | 类型 | 权限 | 前端建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | switch_1 | 继电器1 | Bool | rw | 开关 |
| 25 | switch_2 | 继电器2 | Bool | rw | 开关 |
| 26 | switch_3 | 继电器3 | Bool | rw | 开关 |
| 27 | switch_4 | 继电器4 | Bool | rw | 开关 |
| 28 | switch_5 | 开关5 | Bool | rw | 开关 |
| 29 | switch_6 | 开关6 | Bool | rw | 开关 |
| 137 | switch_7 | 开关7 | Bool | rw | 开关 |
| 138 | switch_8 | 开关8 | Bool | rw | 开关 |
| 149 | master_sw | 总开总关 | Bool | rw | 总控开关 |

3.3 空调类

| DP | 标识符 | 名称 | 类型 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | switch | 空调开关 | Bool | rw | 空调总开关 |
| 105 | mode | 空调模式 | Enum | rw | 模式切换 |
| 102 | fan_speed_enum | 空调风速 | Enum | rw | 风速切换 |
| 101 | fan_direction | 空调风向 | Enum | rw | 风向切换 |
| 106 | temp_set | 空调温度 | Value | rw | 设定温度 |

空调枚举定义：

mode

0=cold

1=hot

2=dry

3=fan

4=auto

fan_speed_enum

0=low

1=middle

2=high

3=auto

fan_direction

0=horizontal

1=vertical

2=auto

空调温度定义：

标识符：temp_set

范围：5~35

步进：1

单位：℃

前端建议：

页面展示为“开关 + 温度调节 + 模式切换 + 风速切换 + 风向切换（暂时不加）”

温度控件建议使用步进器或滑杆

UI示例：新风地暖同风格

3.4 新风类

| DP | 标识符 | 名称 | 类型 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | fresh_air_valve | 新风开关 | Bool | rw | 新风开关 |
| 116 | loop_mode | 新风模式 | Enum | rw | 新风模式切换 |
| 150 | fresh_air_speed | 新风风速 | Enum | rw | 单一新风风速 |

新风枚举定义：

loop_mode

0=auto

1=indoor_loop

2=outdoor_loop

fresh_air_speed

0=low

1=mid

2=high

supply_fan_speed

0=off

1=low

2=mid

3=high

exhaust_fan_speed

0=off

1=low

2=mid

3=high

前端建议：

页面展示优先使用“开关 + 模式切换 + 新风风速”

若产品需要更细分控制，可扩展展示 supply_fan_speed 和 exhaust_fan_speed（暂时不需要）

若设备侧同时支持单风速 DP 和组合 DP fan_info，联调时需确认状态同步优先级（暂时不需要）

3.5 地暖类

| DP | 标识符 | 名称 | 类型 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | floor_sw | 地暖开关 | Bool | rw | 地暖开关 |
| 131 | floor_temp | 地暖温度 | Value | rw | 设定温度 |

地暖温度定义：

标识符：floor_temp

范围：5~35

步进：1

单位：℃

前端建议：

页面展示为“开关 + 温度调节”

3.6 人感与展示类

| DP | 标识符 | 名称 | 类型 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | disp_param | 展示参数 | Raw | rw | 温湿度/空气质量展示 |

枚举定义：

pir_state

0=pir

1=none

page_sync

0=page_1

1=page_2

2=air_conditioner

3=fresh_air

4=floor_heating

4. 自定义 DP 定义

4.1 组合信息 DP

这类 DP 为 raw 类型，通常用于一次性同步整组状态。

#### ac_info 空调信息

DP：134

标识符：ac_info

权限：rw

数据结构：

Byte0：开关，0=关，1=开

Byte1：模式，枚举同 mode

Byte2：风速，枚举同 fan_speed_enum

Byte3：风向，枚举同 fan_direction

Byte4：温度，范围 5~35

适用场景：

前端一次下发完整空调状态

设备一次回传完整空调状态

#### fan_info 新风信息

DP：135

标识符：fan_info

权限：rw

数据结构：

Byte0：开关，0=关，1=开

Byte1：模式，0=auto，1=indoor_loop，2=outdoor_loop

Byte2：风速，0=off，1=low，2=mid，3=high

说明：

原文只定义了一个风速字节，因此如果前端页面区分“送风”和“排风”，需与设备侧确认是否存在单独映射关系。

当前已新增独立 DP fresh_air_speed，若产品页面只展示单一风速，建议优先使用该 DP。

#### floor_info 地暖信息

DP：136

标识符：floor_info

权限：rw

数据结构：

Byte0：开关，0=关，1=开

Byte1：温度，范围 5~35

4.2 上下限设置

#### heat_limit 地暖温度上下限

DP：132

标识符：heat_limit

权限：rw

数据结构：

Byte0：0=上限，1=下限

Byte1：温度值，范围 5~35

#### ac_limit 空调温度上下限

DP：133

标识符：ac_limit

权限：rw

数据结构：

Byte0：0=上限，1=下限

Byte1：温度值，范围 5~35

前端建议：

这两个 DP 更适合做成设置页中的表单项

若要同时设置上下限，前端需分两次下发

4.3 按键配置类

#### key_mode 按键模式

DP：139

标识符：key_mode

权限：rw

数据结构：

Byte0：按键通道，switch_1 ~ switch_8

Byte1：按键模式

按键模式原文定义：

switch_1

switch_2

switch_3

switch_4

unreal_switch_1

unreal_switch_2

unreal_switch_3

unreal_switch_4

jog_1

jog_2

jog_3

jog_4

light_?

curtain_?

scene_?

前端建议：

页面上按“按键通道”逐个配置

模式选项使用下拉或单选列表

light_?、curtain_?、scene_? 当前枚举不完整，需补充明确值后再固化前端代码

#### jog_time 点动时间

DP：141

标识符：jog_time

权限：rw

数据结构：

Byte0：按键通道，switch_1 ~ switch_8

Byte1：点动开关，0=关，1=开

Byte2：时间，范围 1~10s

#### key_name 按键名称

DP：145

标识符：key_name

权限：rw

数据结构：

Byte0：按键通道，switch_1 ~ switch_8

Byte1：对应图标，当前未定义

Byte2：字符串总字节数，包含 \0

Byte3...N：utf-8 字符串

前端建议：

提供按键名称编辑框

长度校验规则当前未给出，需设备侧补充最大长度

图标枚举当前未定义，建议先按“无图标/默认图标”处理，待补充后再接入

4.4 页面管理类

#### page_mgr 页面管理

DP：140

标识符：page_mgr

权限：rw

数据结构：

Byte0：页面一元素个数，0=删除，1~4=元素个数

Byte1：页面二元素个数，0=删除，1~4=元素个数

Byte2：空调页，0=删除，1=添加

Byte3：新风页，0=删除，1=添加

Byte4：地暖页，0=删除，1=添加

前端建议：

做成“页面开关 + 页面元素数量配置”

首页当前仅定义了两个自定义页面：页面一、页面二

#### page_sync 页面同步

DP：148

标识符：page_sync

权限：rw

用途：同步当前正在显示的页面

4.5 系统设置类

#### base_set 基础设置功能

DP：142

标识符：base_set

权限：rw

数据结构：

Byte0：上电状态，0=off，1=on，2=memory

Byte1：振动开关，0=off，1=on

Byte2：人感上报开关，0=off，1=on

Byte3：人感开关，0=off，1=on

Byte4：人感倒计时，10~60s

Byte5：人感灵敏度，1~10

Byte6~8：指示灯颜色，RGB888

Byte9：指示灯亮度（默认），0~100

Byte10：背光亮度，10~100

Byte11：关闭指示灯，0=off，1=on

Byte12：屏幕待机样式，原文为 NULL

前端建议：

适合做成“基础设置”表单页

指示灯颜色可使用 RGB 颜色选择器

Byte12 含义未明确，先预留

#### adv_set 高级设置功能

DP：143

标识符：adv_set

权限：rw

数据结构：

Byte0：指示灯高亮，0~100

Byte1~5：页面排序，示例 12345

前端建议：

页面排序可做拖拽排序

下发前需要转成固定长度的排序数组

#### theme 主题切换

DP：144

标识符：theme

类型：Enum

权限：rw

说明：原文为 NULL，主题枚举值未定义

#### child_lock 童锁

DP：146

标识符：child_lock

类型：Bool

权限：rw

5. 展示参数 disp_param

DP：147

标识符：disp_param

权限：rw

数据结构：

Byte0~1：温度，short，范围 -32768 ~ 32767

Byte2：湿度，char，范围 0~100

Byte3~4：空气质量，ushort，范围 0~65535

示例：

21.5℃ 传值为 2150

前端展示建议：

温度按 value / 100 显示

湿度按百分比显示

空气质量按整数显示

6. 前端页面建议映射

首页

显示 switch_1 ~ switch_8

显示 master_sw

显示 scene_1 ~ scene_8

根据 page_mgr 决定页面入口和模块显示

空调页

switch

temp_set

mode

fan_speed_enum

fan_direction

新风页

fresh_air_valve

loop_mode

fresh_air_speed

可选扩展：supply_fan_speed

可选扩展：exhaust_fan_speed

地暖页

floor_sw

floor_temp

设置页

base_set

adv_set

theme

child_lock

heat_limit

ac_limit

key_mode

jog_time

key_name