标准DP点

| DP点 | 功能点名称 | 标识符 | 数据传输类型 | 数据类型 | 功能点属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景1 | scene_1 | rw | Enum | scene |
| 2 | 场景2 | scene_2 | rw | Enum | scene |
| 3 | 场景3 | scene_3 | rw | Enum | scene |
| 4 | 场景4 | scene_4 | rw | Enum | scene |
| 5 | 场景5 | scene_5 | rw | Enum | scene |
| 6 | 场景6 | scene_6 | rw | Enum | scene |
| 7 | 场景7 | scene_7 | rw | Enum | scene |
| 8 | 场景8 | scene_8 | rw | Enum | scene |
| 24 | 继电器1 | switch_1 | rw | Bool |  |
| 25 | 继电器2 | switch_2 | rw | Bool |  |
| 26 | 继电器3 | switch_3 | rw | Bool |  |
| 27 | 继电器4 | switch_4 | rw | Bool |  |
| 28 | 开关5 | switch_5 | rw | Bool |  |
| 29 | 开关6 | switch_6 | rw | Bool |  |
| 101 | 空调风向 | fan_direction | rw | Enum | horizontal, vertical, auto |
| 102 | 空调风速 | fan_speed_enum | rw | Enum | low, middle, high, auto |
| 105 | 空调模式 | mode | rw | Enum | cold, hot, dry, fan, auto |
| 106 | 空调温度 | temp_set | rw | value | 数值范围: 5-35, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: ℃ |
| 112 | 空调开关 | switch | rw | bool |  |
| 116 | 新风模式 | loop_mode | rw | Enum | auto, indoor_loop, outdoor_loop |
| 123 | 送风风速 | supply_fan_speed | rw | Enum | off, low, mid, high |
| 124 | 排风风速 | exhaust_fan_speed | rw | Enum | off, low, mid, high |
| 125 | 新风开关 | fresh_air_valve | rw | bool |  |
| 126 | 人体感应 | pir_state | ro | Enum | pir, none |

自定义DP点

| DP点 | 功能点名称 | 标识符 | 数据传输类型 | 数据类型 | 功能点属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 地暖开关 | floor_sw | rw | bool |  |
| 131 | 地暖温度 | floor_temp | rw | value | 数值范围: 5-35, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: ℃ |
| 132 | 地暖温度上下限设置 | heat_limit | rw | raw | 上下限(1byte)：0/1 上限/下限 数值(1byte)：5-35, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: ℃ |
| 133 | 空调温度上下限设置 | ac_limit | rw | raw | 上下限(1byte)：0/1 上限/下限 数值(1byte)：5-35, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: ℃ |
| 134 | 空调信息 | ac_info | rw | raw | Enum从0开始 开关(1byte)：1/0 开/关 模式(1byte)：cold, hot, dry, fan, auto 风速(1byte)：low, middle, high, auto 风向(1byte)：horizontal, vertical, auto 温度(1byte)：数值范围: 5-35, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: ℃ |
| 135 | 新风信息 | fan_info | rw | raw | Enum从0开始 开关(1byte)：1/0 开/关 模式(1byte)：auto, indoor_loop, outdoor_loop 风速(1byte)：off, low, mid, high |
| 136 | 地暖信息 | floor_info | rw | raw | Enum从0开始 开关(1byte)：1/0 开/关 温度(1byte)：数值范围: 5-35, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: ℃ |
| 137 | 开关7 | switch_7 | rw | bool |  |
| 138 | 开关8 | switch_8 | rw | bool |  |
| 139 | 按键模式 | key_mode | rw | raw | Enum从0开始 按键通道(1byte)：switch_1 ~ switch_8 按键模式(1byte)：switch_1, switch_2, switch_3, switch_4, unreal_switch_1, unreal_switch_2, unreal_switch_3, unreal_switch_4, jog_1, jog_2, jog_3, jog_4, light_?, curtain_?, scene_? |
| 140 | 页面管理 | page_mgr | rw | raw | 页面一(1byte)：0为删除 1-4为页面元素个数 页面二(1byte)：0为删除 1-4为页面元素个数 空调(1byte)：0为删除 1为添加 新风(1byte)：0为删除 1为添加 地暖(1byte)：0为删除 1为添加 |
| 141 | 点动时间 | jog_time | rw | raw | Enum从0开始 按键通道(1byte)：switch_1 ~ switch_8 点动开or关(1byte)：0为关 1为开 时间(1byte)：1~10s |
| 142 | 基础设置功能 | base_set | rw | raw | 上电状态(1byte)：0：off , 1：on, 2：memory 振动开关(1byte)：0：off , 1：on 人感上报开关(1byte)：0：off , 1：on 人感开关(1byte)：0：off , 1：on 人感倒计时(1byte)：10~60s 人感灵敏度(1byte)：1~10 指示灯颜色(3byte)：RGB888 例如红色0xFF0000 指示灯亮度（默认）(1byte)：0~100 背光亮度(1byte)：10~100 关闭指示灯：0：off , 1：on 屏幕待机样式：NULL |
| 143 | 高级设置功能 | adv_set | rw | raw | 指示灯高亮(1byte)：0~100 页面排序(5byte)：12345（默认） |
| 144 | 主题切换 | theme | rw | Enum | NULL |
| 145 | 按键名称 | key_name | rw | raw | Enum从0开始 按键通道(1byte)：switch_1 ~ switch_8 对应图标(1byte)：NULL 字符总字节(含\0)(1byte)：？ utf-8字符串(?字节)：???? |
| 146 | 童锁 | child_lock | rw | bool |  |
| 147 | 展示参数 | disp_param | rw | raw | 温度(2byte short)：-32,768 到 32,767 示例：21.5度 2150 湿度(1byte char)：0-100 空气质量(2byte ushort)：0-65535 |
| 148 | 页面同步 | page_sync | rw | Enum | Enum从0开始 page_1 page_2 air_conditioner fresh_air floor_heating |
| 149 | 总开总关 | master_sw | rw | bool |  |

涂鸦功能点：

空调：

开关

温度+

温度-

模式（制冷、制热、除湿、通风）

风速（低中高自动）

地暖：

开关

温度+

温度-

新风：

开关

风速（低中高）

模式（通风、送风）

按键模式：

继电器1-4、场景模式、虚拟开关、窗帘模式、调光模式、点动模式